- 采购需求

根据《安徽省生态环境厅关于印发2020年安徽省生态环境监测方案的通知（皖环函[2020]72号）、《六安市生态环境局关于印发2020年六安市生态环境监测实施方案的通知》六环[2020]20号要求，结合我县实际情况，我县需委托第三方环境检测公司对15个万人千吨饮用水源地水质（含乡镇集中式饮用水源地）、16个 20吨以上污水处理厂出水水质、 9个规下入河排污口水质开展监测；对 8家重点污染源企业和20家已发排污许可证企业开展监督监测。

具体要求如下：

一、 万人千吨饮用水源地水质监测

1、监测范围

14个乡镇集中式饮用水源地和一个备用水源。详见附表1

2、监测项目

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1 的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项），共29项。

3.监测频次

每季度监测1次、全年4次。

4.数据报送

检测采样后10个工作日内将正式检测报告报送霍山县环境监测站审核。审核通过后霍山县环境监测站按照要求逐级上报。

5.质量保证与质量控制

质量保证和质量控制按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》要求执行。

二、 20吨以上污水处理厂出水水质监测

1、监测范围

16个乡镇污水处理站。详见附表2

2、监测项目

化学需氧量（CODcr）、氨氮。

3.监测频次

每季度监测1次、全年4次。

4.数据报送

检测采样后10个工作日内将正式检测报告报送霍山县环境监测站审核。审核通过后霍山县环境监测站按照要求逐级上报。

5.质量保证与质量控制

质量保证和质量控制按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）及《环境水质监测质量保证手册（第二版）》要求执行。

三、 重点污染源监督监测

1、监测范围

六安市生态环境局确定的8家重点污染源。详见附表3

2、监测项目

具体依据环评批复和行业标准确定，并开展在线设备的比对监测。详见附表3

3.监测频次

每季度监测1次、全年4次。

4.数据报送

检测采样后10个工作日内将正式检测报告报送霍山县环境监测站审核。审核通过后霍山县环境监测站按照要求逐级上报。

5.质量保证与质量控制

质量保证和质量控制按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》、《固定源废气监测技术规范》以及相关技术规范和监测标准要求执行。

四、 排污许可证发证企业监督监测

1、监测范围

20家排污许可证发证企业。详见附表4

2、监测项目

依据排污许可证确定。详见附表4

3.监测频次

每半年监测1次、全年2次。

4.数据报送

检测采样后15个工作日内将正式检测报告报送霍山县环境监测站审核。审核通过后霍山县环境监测站按照要求逐级上报。

5.质量保证与质量控制

质量保证和质量控制按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》、《固定源废气监测技术规范》以及相关技术规范和监测标准要求执行。

附表1

| 霍山县乡镇集中式饮用水源地基本情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 取水口 | 水源名称 | 供水服务对象 | 水源类型 | 供水类型 | 取水口经度(度) | 经度(分) | 经度(秒) | 取水口纬度(度) | 纬度(分) | 纬度(秒) |
| 1 | 下符桥镇 | 圣人山村 | 东淠河下符桥段 | 东淠河下符桥镇圣人山村河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 | 集中式 | 116 | 20 | 42.5 | 31 | 28 | 13.61 |
| 2 | 但家庙镇 | 观音岩村 | 观音岩水库二库 | 东淠河但家庙镇观音岩村水库型水源地 | 乡镇 | 水库型 | 集中式 | 116 | 26 | 3.45 | 31 | 30 | 58.26 |
| 3 | 与儿街镇 | 大沙埂村 | 高河水库 | 东淠河与儿街镇大沙埂村水库型水源地 | 乡镇 | 水库型 | 集中式 | 116 | 24 | 27.04 | 31 | 24 | 1.38 |
| 4 | 磨子潭镇 | 磨子潭 | 龙井河 | 东淠河磨子潭镇磨子潭河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 | 集中式 | 116 | 19 | 46.26 | 31 | 14 | 36.83 |
| 5 | 上土市镇 | 上土市 | 五桂河 | 东淠河上土市镇上土市河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 | 集中式 | 115 | 58 | 4.89 | 31 | 6 | 41.66 |
| 6 | 漫水河镇 | 漫水河 | 清水河与漫水河交汇处 | 东淠河漫水河镇漫水河河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 | 集中式 | 116 | 0 | 31.68 | 31 | 11 | 14.63 |
| 7 | 大化坪镇 | 白莲岩 | 白莲崖水库 | 东淠河大化坪镇白莲岩水库型水源地 | 乡镇 | 水库型 | 集中式 | 116 | 10 | 1.81 | 31 | 16 | 38.53 |
| 8 | 落儿岭镇 | 落儿岭 | 剪槽河 | 东淠河落儿岭镇落儿岭河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 | 集中式 | 116 | 10 | 46.01 | 31 | 22 | 44.28 |
| 9 | 诸佛庵镇 | 西石门 | 桃源河 | 东淠河诸佛庵镇西石门河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 | 集中式 | 116 | 7 | 30.03 | 31 | 25 | 2.87 |
| 10 | 大化坪镇 | 清风岭 | 爬爬岩水库 | 东淠河大化坪镇清风岭水库型水源地 | 乡镇 | 湖库型 | 集中式 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 单龙寺镇 | 东风桥村 | 转桂园河 | 东淠河单龙寺镇东风桥村河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 | 集中式 | 116 | 22 | 14 | 31 | 16 | 21.54 |
| 12 | 东西溪乡 | 余家畈 | 九里河 | 东淠河东西溪乡余家畈河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 | 集中式 | 116 | 25 | 11.99 | 31 | 12 | 14.16 |
| 13 | 太阳乡 | 太阳 | 上东河 | 东淠河太阳乡太阳河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 | 集中式 | 116 | 6 | 19.24 | 31 | 6 | 31.87 |
| 14 | 太平畈乡 | 太平畈 | 洪峰河 | 东淠河太平畈乡太平畈河流型水源地 | 乡镇 | 河流型 | 集中式 | 115 | 59 | 44.41 | 31 | 2 | 55.71 |
| 15 | 衡山镇 | 衡山镇 | 前进水库 | 备用水源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2                             霍山县乡镇污水处理站基本情况一览表

| 序号 | 县（区） | 村名 | 经度(°) | 纬度(°) | 污水处理厂（人工湿地）名 | 污水处理方法 | 处理规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (m3/d) |
| 1 | 霍山县 | 黑石渡镇黑石渡社区 | 116.2448 | 31.3879 | 黑石渡镇污水处理站 | A/O+MBR | 300 |
| 2 | 霍山县 | 下符桥镇下符桥村 | 116.3628 | 31.4712 | 下符桥镇污水处理站 | A/O+MBR | 400 |
| 3 | 霍山县 | 大化坪镇大化坪村 | 116.2311 | 31.2079 | 大化坪镇污水处理站 | A/O+MBR | 260 |
| 4 | 霍山县 | 衡山镇永康桥村 | 116.2883 | 31.4095 | 衡山镇永康桥村污水处理站 | A/O+MBR | 150 |
| 5 | 霍山县 | 单龙寺镇东风桥村 | 116.3729 | 31.2745 | 单龙寺镇污水处理站 | A/O+MBR | 220 |
| 6 | 霍山县 | 佛子岭镇佛子岭社区 | 116.2405 | 31.3704 | 佛子岭镇污水处理站 | A/O+MBR | 600 |
| 7 | 霍山县 | 磨子潭镇磨子潭村 | 116.3259 | 31.2450 | 磨子潭镇污水处理站 | A/O+MBR | 200 |
| 8 | 霍山县 | 上土市镇上土市村 | 115.9894 | 31.1478 | 上土市镇污水处理站 | A/O+MBR | 350 |
| 9 | 霍山县 | 诸佛庵镇狮山村 | 116.1747 | 31.4162 | 诸佛庵镇污水处理站 | A/O+MBR | 700 |
| 10 | 霍山县 | 落儿岭镇落儿岭村 | 116.1973 | 31.3765 | 落儿岭镇污水处理站 | A/O+MBR | 180 |
| 11 | 霍山县 | 漫水河镇西镇社区 | 116.0152 | 31.1927 | 漫水河镇污水处理站 | A/O+MBR | 400 |
| 12 | 霍山县 | 太阳乡太阳村 | 116.0971 | 31.1194 | 太阳乡污水处理站 | A/O+MBR | 100 |
| 13 | 霍山县 | 太平畈乡太平村 | 115.9878 | 31.0580 | 太平畈乡污水处理站 | A/O+MBR | 100 |
| 14 | 霍山县 | 与儿街镇与儿街社区 | 116.4370 | 31.3854 | 与儿街镇污水处理站 | A/O+MBR | 500 |
| 15 | 霍山县 | 但家庙镇大河厂村 | 116.4213 | 31.4569 | 但家庙镇污水处理站 | A/O+MBR | 300 |
| 16 | 霍山县 | 东西溪乡西溪社区 | 116.4251 | 31.2234 | 东西溪乡污水处理站 | A/O+MBR | 200 |

附表3                2020年霍山县重点污染源名单及监督监测项目

| 序号 | 企业名称 | 监测项目 | 在线比对项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽汇佳生物科技有限公司 | 废水：pH、COD,NH3-N,BOD5,SS、TP、色度、TN | COD | 1季度1次 |
| 2 | 霍山县工业污水处理厂 | 废水：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1和表2共19项及水温 | COD、NH3-N、TP | 1季度1次 |
| 3 | 霍山县污水处理厂 | 废水：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1和表2共19项及水温 | COD、NH3-N、TP | 1季度1次 |
| 4 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 曲酒分公司 | 废水：pH、COD,NH3-N,BOD5,SS、TP、色度、TN、流量 | COD、NH3-N | 1季度1次 |
| 5 | 应流集团 | 废水：cod、氨氮、pH、悬浮物、色度 | COD、NH3-N | 1季度1次 |
| 6 | 世林集团 | 废水：pH、cod、氨氮、氟化物，色度，悬浮物、流量 废气：颗粒物,氮氧化物,烟气黑度,二氧化硫, | / | 1季度1次 |
| 7 | 溢彩玻璃 | 废气：颗粒物,氮氧化物,烟气黑度,二氧化硫, | / | 1季度1次 |
| 8 | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 废气：烟尘,SO2,NOx,林格曼黑度 | / | 1季度1次 |

附表4                2020年霍山县排污许可证已发证企业名单及监督监测项目

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 监督监测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气 | 废水 |
| 1 | 霍山汇能汽车零部件 制造有限公司 | 霍山县经济开发区 | 非甲烷总烃 | COD,NH3-N,BOD5,SS、pH |
| 2 | 安徽路安汽车零部件 有限公司 | 霍山县经济开发区 | 颗粒物,甲醇,非甲烷总烃，3个排气筒 | / |
| 3 | 安徽世强机械制造 有限公司 | 霍山县经济开发区丰汇车业内 | 非甲烷总烃 | COD,NH3-N,BOD5,SS、pH、石油类 |
| 4 | 安徽鑫晨机械配件 有限公司 | 经三南路与迎宾大道交叉口 | 非甲烷总烃，颗粒物 | COD,NH3-N,BOD5,SS、pH、石油类 |
| 5 | 安徽安力肽生物科技 有限公司 | 霍山经济开发区 | 颗粒物 ,二氧化硫,烟气黑度,氮氧化物,非甲烷总烃, | COD,NH3-N,BOD5,SS、pH、磷酸盐 |
| 6 | 华润电力（霍山）有限公司 | 霍山经济开发区 | 二氧化硫,烟气黑度,颗粒物,氮氧化物 | COD,NH3-N,BOD5,SS、pH、TP、动植物油 |
| 7 | 安徽嘉康食品有限公司 | 霍山县经济开发区世林路 | / | pH、COD,NH3-N,BOD5,SS、TP、动植物油 |
| 8 | 霍山国祥塑料制品有限公司 | 霍山经济开发区纬七路标准化厂区20#厂房西侧 | 非甲烷总烃,颗粒物,二甲苯,氯化氢 | / |
| 9 | 霍山安园新型材料有限公司 | 霍山经济开发区 | 颗粒物，13个排气筒 | pH、SS、COD、BOD5 |
| 10 | 霍山县福鑫食品有限 责任公司 | 霍山县经济开发区 | 颗粒物,SO2,NOx,林格曼黑度 | pH、COD,NH3-N,BOD5,SS、动植物油、粪大肠菌群 |
| 11 | 安徽汇佳生物科技有限公司 | 霍山县经济开发区 | 颗粒物,SO2,NOx,林格曼黑度 | / |
| 12 | 霍山县深山农业开 有限公司 | 霍山县与儿街镇双乐河村 | / | pH、COD,NH3-N,BOD5,SS、TP、色度、TN、粪大肠菌群 |
| 13 | 霍山县农之缘生态养 有限公司 | 霍山县与儿街镇大沙埂村 | / | pH、COD,NH3-N,BOD5,SS、TP、色度、TN、粪大肠菌群 |
| 14 | 安徽鑫华家具有限公司 | 霍山县经济开发区迎宾大道北侧 | 颗粒物,挥发性有机物,甲苯,二甲苯,苯 | COD,NH3-N,BOD5,SS、pH、磷酸盐、石油类 |
| 15 | 安徽海派匠工家具制造有限公司 | 霍山经济开发区纬八路与高科路交叉口标准化厂房5~7# | 颗粒物,挥发性有机物,苯,二甲苯,甲苯,甲醛，2个排气筒 | COD,NH3-N,BOD5,SS、pH、磷酸盐、石油类 |
| 16 | 霍山县德润塑胶有限公司 | 霍山县经济开发区外环路 | 颗粒物,二甲苯,氯化氢,非甲烷总烃 | / |
| 17 | 安徽红园化纤科技有限公司 | 霍山县经济开发区 | 二氧化硫 ,烟气黑度,氮氧化物,颗粒物，二甲苯,氯化氢，非甲烷总烃 | / |
| 18 | 安徽爱童家具科技有限公司 | 霍山经济开发区高科路 | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,苯,二甲苯,甲苯,挥发性有机物，4个排气筒 | / |
| 19 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 | 霍山县黑石渡镇街道 | 挥发性有机物,二甲苯,苯,甲苯；颗粒物 | / |
| 20 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 | 迎驾厂 | 颗粒物,氮氧化物,烟气黑度,二氧化硫,林格曼黑度,氨（氨气）,臭气浓度 | / |