采购需求

一、本次采购及安装内容详见下表附件1、附件2：

| 但家庙镇综合客运服务站-充电桩停车棚 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 |
|  |  |  |  | 量 |  |
| 号 |  |  |  | 单 |  |
|  |  |  |  | 位 |  |
|  |  | 1.人工挖孔桩 |  |  |  |
| 1 | WB010302001001 | 人工挖孔桩土方 | 1、土壤级别：自行勘察，入岩不低于80cm 2、单桩长度、根数：桩长暂定6.5m，5根 3、桩截面直径：90cm*5根 4、成孔方法：人工成孔 5、桩身砼：C30商品砼 6、充盈系数投标单位自定，中标后不得更改，具体做法详见图纸 | m3 | 42.246 |
| 2 | WB010302002001 | 灌注混凝土桩入岩增加费 | 1、类别：自行勘察，Φ900入岩不低于80cm 2、充盈系数投标单位自定，中标后不得更改，具体做法详见图纸 | m3 | 11.635 |
| 3 | WB010302006001 | 砼挖孔桩护壁 | 1、挖孔桩护壁 2、护壁砼;C20自拌砼 3、充盈系数投标单位自定，中标后不得更改，具体做法详见图纸 | m3 | 14.583 |
| 4 | WB010302007001 | 灌注桩混凝土浇筑 | 1、土壤级别：自行勘察，入岩不低于80cm 2、单桩长度、根数：桩长暂定6.5m 3、桩截面直径：90cm*5根 4、成孔方法：人工成孔 5、桩身砼：C30商品砼 6、充盈系数投标单位自定，中标后不得更改，具体做法详见图纸 | m3 | 27.213 |
| 5 | WB010302010001 | 钢筋笼制作 | 1、钢筋笼制作 2、材质、焊接要求：见图纸 3、充盈系数投标单位自定，中标后不得更改，具体做法详见图纸 | t | 0.824 |
| 6 | WB010302011001 | 钢筋笼安装 | 1、钢筋笼安装 2、材质、焊接要求：见图纸 3、充盈系数投标单位自定，中标后不得更改，具体做法详见图纸 | 根 | 5 |
| 7 | WB010302012001 | 挖孔桩护壁钢筋制作、安装 | 1、挖孔桩护壁钢筋制作、安装 2、充盈系数投标单位自定，中标后不得更改，具体做法详见图纸 | t | 0.466 |
|  |  | 2.混凝土工程 |  |  |  |
| 8 | 010501006001 | 二次灌浆（C35无收缩细石混凝土） | 1.类型：C35无收缩细石混凝土 2.混凝土种类：自拌砼(非泵送） 3.混凝土强度等级：C35 4.未尽事宜详见图纸、施工规范、相关法律法规、现场等 | m3 | 0.16 |
| 9 | 010501006002 | C25素砼包裹 | 1.类型：C25素砼包裹 2.混凝土种类：自拌砼(非泵送） 3.混凝土强度等级：C25 4.未尽事宜详见图纸、施工规范、相关法律法规、现场等 | m3 | 1.56 |
| 10 | 011702001001 | 模板 | 1.类型：C20素砼包裹模板、二次灌浆模板 2、材质：木质 3、未尽事宜详见图纸、施工规范、相关法律法规、现场等 | m2 | 9.2 |
|  |  | 3.钢结构工程 |  |  |  |
| 11 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、部位：预埋铁件、地脚螺栓、三角支撑片、钢板等 2、制作、运输、安装、油漆、开孔等 | t | 1.532 |
| 12 | WB010603001001 | 无缝钢管钢柱 | 1、材质：Q235B 2、制作、运输、安装、油漆、开孔等 | t | 3.865 |
| 13 | 010604001001 | H型钢梁 | 1、材质：Q235B 2、制作、运输、安装、油漆、开孔等 | t | 1.276 |
| 14 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、部位：拉条、撑杆、隅撑、管套 2、材质：Q235B 3、制作、运输、安装、油漆、开孔等 | t | 2.863 |
| 15 | WB010606020002 | 机械除锈 | 1.机械除锈形式：喷砂除锈 2.除锈砂类型：钢构件 | t | 9.537 |
| 16 | 010901004001 | PVDF膜结构车棚(机动车） | 1、材质：采用进口德国杜肯PVDF白色膜材，膜材采用带PVDF涂层P类膜材，代号P7，厚度1.05-1.25mm质量大于等于1300g/m2，膜材最大设计张力（恒+风）约100KN； 2、含拉索、膜夹板等，拉索采用钢绞线，弹性模量符合图纸要求 3、避雷措施综合考虑，具体做法详见图纸要求 | m2 | 184.8 |
|  |  | 4.挡车杆 |  |  |  |
| 17 | 040101003001 | 挖基坑土（石）方 | 1、土（石）方类别：自行勘察 2、挖土深度：见设计图纸 | m3 | 10.886 |
| 18 | 040103001001 | 回填土方 | 1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料要求：土方 3、填方粒径要求：见设计图纸 | m3 | 9.338 |
| 19 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：土（石）方 2、运距：自定 3、含渣土费用 | m3 | 1.548 |
| 20 | 010404001001 | 基础垫层 | 1、材质：C15商混（非泵送） 2、厚度：15cm | m3 | 0.9 |
| 21 | 011702001002 | 垫层模板 | 1、模板制作、支模、拆模、运走 | m2 | 7.2 |
| 22 | 010501003001 | C25混凝土基础 | 1、材质：C25砼 2、厚度：30cm 3、混凝土种类：商砼（非泵送） | m3 | 0.648 |
| 23 | 011702001003 | 基础模板 | 1、模板制作、支模、拆模、运走 | m2 | 8.64 |
| 24 | ZB010101001001 | 车档 | 1、φ100*5钢管 2、含钢管基础处焊接钢板120X120X10、反光漆饰面 | 处 | 8 |
|  |  | 合 计 |  |  |  |

附件2：

| 佛子岭镇综合客运服务站-充电桩停车棚 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 |
|  |  |  |  | 量 |  |
| 号 |  |  |  | 单 |  |
|  |  |  |  | 位 |  |
|  |  | 1.土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 040101003001 | 机械挖基坑土（石）方 | 1、土（石）方类别：自行勘察 2、挖土深度：见设计图纸 | m3 | 238.45 |
| 2 | 040101003002 | 人工挖基坑土方 | 1、土（石）方类别：自行勘察 2、挖土深度：见设计图纸 | m3 | 30.268 |
| 3 | 010404001001 | 基础换填 | 1、材质：级配砂石 2、厚度：60cm | m3 | 36.953 |
| 4 | 040103001001 | 回填土方 | 1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料要求：土方 3、填方粒径要求：见设计图纸 | m3 | 189.544 |
| 5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：土（石）方 2、运距：自定 3、含渣土费用 | m3 | 48.905 |
|  |  | 2.钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 6 | 010404001002 | 基础垫层 | 1、材质：C15商混（非泵送） 2、厚度：10cm | m3 | 1.232 |
| 7 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、模板制作、支模、拆模、运走 | m2 | 2.88 |
| 8 | 010501003001 | C30混凝土基础 | 1、材质：C30砼垫层 2、厚度：60cm 3、混凝土种类：商砼（非泵送） | m3 | 5.76 |
| 9 | 011702001002 | 基础模板 | 1、模板制作、支模、拆模、运走 | m2 | 15.36 |
| 10 | 010502001001 | C30混凝土柱 | 1、材质：C30砼 2、截面尺寸：800mm*800mm 3、混凝土种类：商砼（非泵送） | m3 | 3.584 |
| 11 | 011702002001 | 柱模板 | 1、模板制作、支模、拆模、运走 | m2 | 17.92 |
| 12 | 010501006001 | 二次灌浆（C35无收缩细石混凝土） | 1.类型：C35无收缩细石混凝土 2.混凝土种类：自拌砼(非泵送） 3.混凝土强度等级：C35 4.未尽事宜详见图纸、施工规范、相关法律法规、现场等 | m3 | 0.128 |
| 13 | 010501006002 | C25素砼包裹 | 1.类型：C25素砼包裹 2.混凝土种类：自拌砼(非泵送） 3.混凝土强度等级：C25 4.未尽事宜详见图纸、施工规范、相关法律法规、现场等 | m3 | 1.248 |
| 14 | 011702001003 | 模板 | 1.类型：C20素砼包裹模板、二次灌浆模板 2、材质：木质 3、未尽事宜详见图纸、施工规范、相关法律法规、现场等 | m2 | 7.36 |
| 15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋¦带肋钢筋HRB400 φ10以内 2.未尽事宜详见图纸、施工规范、相关法律法规、现场等 | t | 0.249 |
| 16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋¦带肋钢筋HRB400 φ16以内 2.未尽事宜详见图纸、施工规范、相关法律法规、现场等 | t | 0.144 |
| 17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋¦带肋钢筋HRB400 φ20以上 2.未尽事宜详见图纸、施工规范、相关法律法规、现场等 | t | 0.439 |
|  |  | 3.钢结构工程 |  |  |  |
| 18 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、部位：预埋铁件、地脚螺栓、三角支撑片、钢板等 2、制作、运输、安装、油漆、开孔等 | t | 1.226 |
| 19 | WB010603001001 | 无缝钢管钢柱 | 1、材质：Q235B 2、制作、运输、安装、油漆、开孔等 | t | 3.092 |
| 20 | 010604001001 | H型钢梁 | 1、材质：Q235B 2、制作、运输、安装、油漆、开孔等 | t | 1.021 |
| 21 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、部位：拉条、撑杆、隅撑、管套 2、材质：Q235B 3、制作、运输、安装、油漆、开孔等 | t | 2.226 |
| 22 | WB010606020002 | 机械除锈 | 1.机械除锈形式：喷砂除锈 2.除锈砂类型：钢构件 | t | 7.565 |
| 23 | 010901004001 | PVDF膜结构车棚(机动车） | 1、材质：采用进口德国杜肯PVDF白色膜材，膜材采用带PVDF涂层P类膜材，代号P7，厚度1.05-1.25mm质量大于等于1300g/m2，膜材最大设计张力（恒+风）约100KN； 2、含拉索、膜夹板等，拉索采用钢绞线，弹性模量符合图纸要求 3、避雷措施综合考虑，具体做法详见图纸要求 | m2 | 137.718 |
|  |  | 4.挡车杆 |  |  |  |
| 24 | 040101003003 | 挖基坑土（石）方 | 1、土（石）方类别：自行勘察 2、挖土深度：见设计图纸 | m3 | 8.165 |
| 25 | 040103001002 | 回填土方 | 1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料要求：土方 3、填方粒径要求：见设计图纸 | m3 | 7.004 |
| 26 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：土（石）方 2、运距：自定 3、含渣土费用 | m3 | 1.161 |
| 27 | 010404001003 | 基础垫层 | 1、材质：C15商混（非泵送） 2、厚度：15cm | m3 | 0.675 |
| 28 | 011702001004 | 垫层模板 | 1、模板制作、支模、拆模、运走 | m2 | 3.6 |
| 29 | 010501003002 | C25混凝土基础 | 1、材质：C25砼 2、厚度：30cm 3、混凝土种类：商砼（非泵送） | m3 | 0.486 |
| 30 | 011702001005 | 基础模板 | 1、模板制作、支模、拆模、运走 | m2 | 4.32 |
| 31 | ZB010101001001 | 车档 | 1、φ100*5钢管 2、含钢管基础处焊接钢板120X120X10、反光漆饰面 | 处 | 6 |
|  |  | 合 计 |  |  |  |

二、报价要求

本项目的投标报价采用固定总价方式，即完成本次招标的全部内容及各项支付金额的总和。

备注：中标人应无条件配合招标人对相关服务内容的修改及完善要求，质量应满足相关规范及本工程要求，并不得另行收取费用。