疫苗储存冰箱7台：

2~8℃冷藏箱（有效容积不小于330L）：

温度控制系统

● LED显示屏，控制精度高达0.1℃，设有密码保护防止随意调整。

● 强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃~8℃。

安全控制系统

● 多故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警。

● 多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。

● 多种保护功能：开机延时、停机间隔等。

制冷系统

● 采用国际压缩机和国际EBM风扇电机.。

● 合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。

● 内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定。

● 无氟制冷剂，绿色环保。

人性化设计

● 宽电压带设计，适合187~242V宽电压下运行。

● 离线镀膜玻璃门，防止门体凝露。

● LED照明灯，节能环保。

● *降噪技术，有效降低运行噪音。

● 多层可移动式搁架，高度可自由调节。

● 配备温度测试孔，便于监测箱内温度。

● 脚轮设计，移动轻松，带底脚螺钉，固定方便，

● 安全门锁设计，防止随意开启。

● 产品自动化霜，冷凝水自动蒸发，便于日常维护。

产品资质：产品具有医疗器械注册证。（需提供证书复印件）

桌面小冰箱：

2~8℃桌面冷藏箱（有效容积不小于50L）；

微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃

LED电子温控器。

箱内直流风机，专用风道设计，箱内温度均匀温定，恒定在2~8℃

安全控制系统：

完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警。

机械式过冷保护器，防止箱内温度过低，保障使用安全

配备空气开关，保障使用安全

制冷系统：

采用进口品牌压缩机；

月票用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀。

吹胀板蒸发器，制冷面积大，提升降温速度。

人性化设计：

多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间；

透明钢化镀膜玻璃门方便观察，不易凝露；万向轮加底脚螺钉方便移动及固定；

内设LED照明灯，便于观察；

价目条带卡槽，可放置药品标签，方便查找；

发泡门及玻璃门配置可选，方便用户选择。

产品资质：产品具有医疗器械注册证。（需提供证书复印件）